BENTO · EMBEDDED GAME DEVELOPMENT

ใบงานคาบ 2 — ปุ่ม + debounce + FSM (ไฟจราจร เขียว → เหลือง → แดง)

หลักสูตร: Embedded Game Development I  ·  บล็อก: A — Foundations  ·  เวลา: 3 ชม.  ·  ทีม: 2–3 คน

ชื่อทีม: ________   สมาชิก: นายชิษณุพงศ์ วิเชียรกุล , นายอติชาติ รุ่งคูหา    วันที่: 15 / 7 / 25696

ใบงานนี้ใช้คู่กับสไลด์ — สไลด์และผู้สอนสอน "วิธีทำ" ส่วนใบงานคือที่กลุ่มบันทึก แผน / งาน / หลักฐาน / บทสะท้อน แล้วผู้สอนใช้ประเมิน กรอกร่วมกันบน Google Doc

แล็บนี้ทำได้สองทาง: บอร์ด BENTO จริง หรือ BENTO Emulator (ide.tesaiot.dev) — Emulator มีปุ่ม SW1 + LED ครบสำหรับแล็บนี้ โค้ดชุดเดียวกันทุกบรรทัด กลับถึงบ้านเปิดทำต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องมีบอร์ด

คาถาประจำคาบ: อ่าน input → กรองให้นิ่ง → เปลี่ยน state → แสดงผล

## 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้

จบคาบนี้กลุ่มทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

LO1 — อ่านปุ่มดิจิทัลด้วย gpio.button(0).is_pressed() และเข้าใจว่าปุ่มบนบอร์ดเป็น active-low (ไม่กด = HIGH)

LO2 — debounce ให้กดหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งเหตุการณ์ ด้วย edge detection pressed and not prev_pressed + หน่วง sleep_ms สั้น ๆ

LO3 — ขับ FSM 3 สถานะที่วน GREEN → YELLOW → RED → GREEN ด้วย (state + 1) % 3 แล้วสะท้อนออกไปที่ LED สองดวงผ่าน show()

สกิลเป้าหมาย (ES Roadmap): State Machine · GPIO

## 2. แผนการเรียนรู้ (3 ช่วง · 3 ชม.)

| ช่วง | เป้าหมายของทีม — สิ่งที่ทำได้เมื่อจบช่วง | บทบาทนำ | เวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan วางแผน | อ่านเป้าหมาย + เกณฑ์ผ่าน; หา SW1 + LED 2 ดวงบนบอร์ด (หรือบน BENTO Emulator); ตกลง 2 ตัวแปรที่ต้องเก็บข้ามลูป (state 0/1/2, prev_pressed) | Navigator | 0:30 |
| Build ลงมือ | Program to Device แล้วเติม show() จน LED ตรงกับตาราง 3 สถานะ; เพิ่ม prev_pressed + (state+1)%3 ให้กด SW1 หนึ่งครั้ง = ขยับหนึ่งสถานะ (ชัยชนะที่เห็นได้ → MVP) | Driver (สลับ) | 1:30 |
| Verify & Reflect ตรวจ + บันทึก | ทดสอบบนบอร์ด — ไม่วิ่งรัว ไม่ข้ามสถานะ; commit s02_button_fsm.py; ประเมินเพื่อน + บันทึกบทบาท | Recorder | 1:00 |

สลับ Driver ที่ปลายแต่ละช่วง — ทุกคนได้ลงมืออย่างน้อยหนึ่งครั้ง (สลับตอน LED ติดครั้งแรก)

## 3. บทบาททีม

| บทบาท | สมาชิก | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| Driver คุมบอร์ด | ________ | กด SW1 และพิมพ์โค้ดตามที่ทีมเห็นชอบ |
| Navigator นำทาง Recorder จด + เวลา | ________ ________ | อ่าน step + API นำ logic จับบั๊ก กรอกใบงาน เช็ก acceptance คุมเวลา |

ทีม 2 คน: ยุบ Recorder เข้า Navigator · "Driver คือมือ ไม่ใช่คนตัดสินใจคนเดียว"

## 4. บันทึกงาน + หลักฐาน

| ขั้น | เสร็จ | ผลบนจอ |
| --- | --- | --- |
| เปิดไฟล์ + Program to Device |  | console: กดปุ่ม SW1 เพื่อเปลี่ยนไฟจราจร |
| เติม show() |  | GREEN(on,off) · YELLOW(on,on) · RED(off,on) |
| เติม prev_pressed ตอนเริ่ม |  | กดค้างไม่นับซ้ำ |
| เติมสูตรวน state |  | กด SW1 → STATE = ขยับ GREEN→YELLOW→RED→GREEN |

Commit / PR: ________   ภาพหน้าจอ / คลิป: ________   ไฟล์: practise_codes/s02_button_fsm.py

## 5. สังเกต + วิเคราะห์ (30% ของกลุ่ม)

งาน 30% ของเราคือ 4 จุด เติม: — led_a เปิด/ปิด, led_b เปิด/ปิด, prev_pressed ตอนเริ่ม, และ (state + 1) % 3

ลองเปลี่ยน time.sleep_ms(50) ในบล็อก debounce เป็นค่าอื่น (0, 200) แล้วกดปุ่ม — เกิดอะไรขึ้น?

- เมื่อเปลี่ยนเป็นค่าที่มากขึ้น ปุ่มมีการหน่วงเวลามากขึ้นทำให้ state เปลี่ยนช้าลงไม่สามารถกดรัว ๆ ได้

ทำไม if pressed and not prev_pressed: ถึงนับหนึ่งครั้งกดเป็นหนึ่ง ในขณะที่ if pressed: เฉย ๆ กลับวิ่งรัว?

- จาก if pressed and not prev_pressed:

- ถ้าปล่อยปุ่ม prev_pressed จะเป็น False(ไม่ได้กดปุ่ม) ทำให้ โลจิคเป็น True and True ทำให้ state เลื่อนได้

- แต่ถ้ากดค้าง prev_pressed จะเป็น True ทำให้ โลจิคเป็น True and False ทำให้ ไม่เลื่อน state

- การที่ไม่มี not prev_pressed: ส่งผลให้ค่าเป็น True เสมอส่งผลให้ไฟเปลี่ยน state รัวๆ

ทำไม (state + 1) % 3 ถึงวน RED (2) กลับไป GREEN (0) ได้เองโดยไม่ต้องมี if?

- จาก การคำนวน (state + 1) % 3 ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะมีแค่ 0 , 1 , 2 โดยจะวนซ้ำจาก 0 – 2

## 6. สะท้อนการเรียนรู้

จุดที่ยังงงที่สุด:

แก้เอง ____ / ถามอาจารย์ ____

คาบหน้าจะเปลี่ยน 1 อย่าง (คาบ 03):

## 7. ประเมินตนเอง-เพื่อน + บันทึกบทบาท

| สมาชิก | มีส่วนร่วม | รับผิดชอบ | ทำงานเป็นทีม | ได้ลงมือ? | งานหลักของคาบนี้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นายชิษณุพงศ์ วิเชียรกุล | /5 | /5 | /5 |  |  |
| นายอติชาติ รุ่งคูหา | /5 | /5 | /5 |  |  |
|  | /5 | /5 | /5 | ☐ |  |

## 8. การบ้านก่อนคาบหน้า — Buddy Challenge (โบนัส +5)

ทำเป็นคู่ buddy นอกเวลาเรียน — เปิด BENTO Emulator (ide.tesaiot.dev) ที่บ้านได้เลย ไม่ต้องมีบอร์ด (ยกเว้นข้อ "สองปุ่ม" ที่ต้องใช้บอร์ดจริง)

ส่งก่อนเข้าคาบ 03: กรอกตารางข้างล่างในใบงานให้ครบ (แปะบรรทัดโค้ดสำคัญไว้ในตาราง)

เลือก 1 ข้อจากสไลด์ "ต่อยอด — คิดต่อเอง" (หรือตั้งโจทย์เองขนาดพอ ๆ กัน) แล้วปรับแต่งโค้ดจาก s02_button_fsm.py ให้เป็นเวอร์ชันของคู่เรา — เซฟเป็นไฟล์ใหม่ s02_buddy.py:

ไฟจราจรเดินเองตามเวลา — เปลี่ยนสีเองทุก 3 วินาที แต่กด SW1 แล้วข้ามได้ทันที (ผสม "จำเวลาที่ผ่านไป" กับ edge detection — ทั้งเวลาและปุ่มต่างทำให้ transition เกิดได้)

☐ กดสั้น กับ กดยาว — กดสั้นเลื่อนสถานะ กดค้าง 2 วินาทีรีเซ็ตกลับ GREEN (ต้องจำ "เวลาที่เริ่มกด" เพิ่มจาก prev_pressed — หลักเดียวกับปุ่ม power มือถือ)

☐ สองปุ่ม เดินหน้า-ถอยหลัง — เพิ่ม gpio.button(1) ปุ่มหนึ่งเดินหน้า อีกปุ่มถอยหลัง — ถอยจาก GREEN (0) ไป RED (2) ยังไงไม่ให้ติดลบ? (ข้อนี้ต้องใช้บอร์ดจริง — Emulator มี SW1 ปุ่มเดียว)

☐ state ที่ 4 — ไฟกะพริบ — เพิ่มสถานะ "ไฟกะพริบ" เข้าไปใน cycle แล้วดูว่าต้องแก้กี่จุด (% 3 ต้องกลายเป็นอะไร ตาราง LED ต้องเพิ่มอะไร)

☐ โจทย์ของเราเอง: ________

| บันทึกของคู่ buddy | เขียนตรงนี้ |
| --- | --- |
| ข้อที่เลือก + "ถ้าเป็นเรา จะออกแบบยังไง" (2–3 ประโยค เขียนก่อนแก้โค้ด) | ปรับไฟให้เปิดได้ 3 ดวง ใช้ Sleep_ms ในการหน่วงเวลาก่อนเปลี่ยนไฟ |
| แก้ตรงไหนจาก s02_button_fsm.py (วางเฉพาะบรรทัดสำคัญ) | #เพิ่มไฟเป็น 3 ดวง led_a = gpio.led(0) # LED2 (เขียว) led_b = gpio.led(1) # RGB_RED led_c = gpio.led(2) #เพิ่มแพทเทิร์นเพื่อให้ไฟติดได้ GREEN: (False, False, True), # ฟ้า แก้ไฟให้ตรง YELLOW: (False, True, False), # เขียว RED: (True, False, False), #แดง } #ตัวจับเวลาที่เปลี่ยนและจับเวลาปัจจุบัน change_state = time.ticks_ms() #สร้างคำสั่งเปลี่ยนไฟ แล้วแทนลงไปใน edge detection def color_change(): global state, change_state #ประกาศตัวแปรให้สามารถอัปเดตค่าได้ state = (state + 1) % 3 show(state) change_state = time.ticks_ms() #เวลาที่เปลี่ยน = เวลาที่จับตอนนี้ |
| ผลที่เห็นจริง + สิ่งที่ค้นพบ/แปลกใจ | ไม่สามารถใช้ sleep_ms ได้เนื่องจากโปรแกรมหยุดทำงานทำให้ไม่สามารถรับค่า input ใดๆได้ |
| ทดสอบบน: ☐ Emulator ☐ บอร์ดจริง — ชื่อคู่ buddy คาบนี้: ________ |  |

ได้โบนัส +5 เมื่อครบสาม: โค้ดแก้แล้วรันได้จริง · บันทึก 4 ช่องครบ · เล่า 1 นาทีตอนต้นคาบหน้าได้ว่าออกแบบอะไร เพราะอะไร

## เกณฑ์ผ่าน

☐ Program to Device สำเร็จ + console แสดง กดปุ่ม SW1 เพื่อเปลี่ยนไฟจราจร

☐ กด SW1 หนึ่งครั้ง = ขยับหนึ่งสถานะ — ไม่ข้าม ไม่วิ่งรัว

☐ วน GREEN → YELLOW → RED → GREEN ครบ ไม่หลุด

☐ LED ติดตรงตาราง: GREEN(on,off) · YELLOW(on,on) · RED(off,on)

☐ ชี้บรรทัด edge detection (pressed and not prev_pressed) และบรรทัดสูตรวน (% 3) ได้

## สกิลที่จุดติด (ES Roadmap)

☐ State Machine   ☐ GPIO   (หลักฐาน: commit · screenshot)

node State Machine ในคาบนี้คือต้นแบบของ game loop — state จะกลายเป็น MENU / PLAYING / GAME OVER ในบล็อกถัด ๆ ไป

## ส่วนประเมิน — ผู้สอน

Single-point rubric · ให้คะแนน 0–3 ต่อข้อ · ระดับ 2 = proficient (ผ่านเกณฑ์) · 3 = เกินเป้า · 1 = บางส่วน · 0 = ยังไม่ถึง

| ช่วง | เกณฑ์ | เส้น proficient (ระดับ 2) ของคาบนี้ | คะแนน |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan 25% | เข้าใจเป้าหมาย + การแบ่ง 70/30 | Names the 4 เติม: blanks (debounce + FSM logic) as the team's 30%; gpio.button/led + LED_PATTERN table given = 70% |  |
|  | วางแผนก่อนเขียนโค้ด | States the 2 cross-loop variables before typing: state (0/1/2) + prev_pressed (last frame's button) |  |
| Build 50% | ชัยชนะที่เห็นได้บนบอร์ด (MVP) | One SW1 press = one step, cycling GREEN→YELLOW→RED with no run-away — real on the board or BENTO Emulator (meets acceptance) |  |
|  | เขียน 30% เองและอธิบายได้ | Fills all 4 blanks (led_a/led_b on-off, prev_pressed, (state+1)%3) + explains edge detection and modulo |  |
|  | แก้จุดพลาดที่รู้ล่วงหน้าได้ | Recovers from "skips many states / no move / wrong LED / silent console" using the pitfall table |  |
| Verify 25% | ส่งงานผ่าน Git | feat(s02): button debounce + traffic-light FSM + s02_button_fsm.py visible on repo |  |
|  | อธิบาย / สะท้อนผลได้ | Says why pressed and not prev_pressed never double-counts + why % 3 wraps to 0 by itself |  |

ผ่าน = ≥ 50 (หรือทุกเกณฑ์ ≥ 2)

โบนัส Buddy Challenge (ข้อ 8, เช็คตอนต้นคาบถัดไป): ______ / 5 → คะแนนสุทธิ = Score + โบนัส (ไม่เกิน 100)